Συστήματα Μικροϋπολογιστών

2η Ομάδα Ασκήσεων

Συμμετέχοντες:

Κωνσταντίνος Σωφρονιάδης, 03120642, (Ασκήσεις: 3,4,6)

Ιωάννης Τσαντήλας, 03120883, (Ασκήσεις: 1,2,5)

1η Άσκηση

2η Άσκηση

3η Άσκηση

Ερώτημα (i)

Ερώτημα (ii)

Ερώτημα (iii)

4η Άσκηση

5η Άσκηση

Παραθέτουμε την δομή της SRAM, όπως και μία ενδεικτική εικόνα της:

- Α4-Α7: γραμμές διεύθυνσης (address), βάσει των οποίων επιλέγονται μία από τις δεκαέξι γραμμές του πίνακα μνήμης.

- D0-D3: γραμμές δεδομένων (data), οι οποίες συνδέονται με τον πίνακα της μνήμης μέσω τεσσάρων πολυπλεκτών 16 σε 1.

- Α0-Α3: γραμμές διεύθυνσης (address), βάσει των οποίων ο καθένας από τους προαναφερθέντες πολυπλέκτες επιλέγει μία από τις δεκαέξι τετράδες-στήλες του πίνακα μνήμης.

- D0-D3: γραμμές δεδομένων (data), τα οποία γράφονται ή διαβάζονται από τις προαναφερθέντες τετράδες/στήλες σε συνδυασμό με την αντίστοιχη γραμμή του πίνακα διευθύνσεων.

Η ανάγνωση και η εγγραφή ελέγχονται από τα σήματα CS, RD, WE:

- CS=0: Ενεργοποίηση λειτουργίας μνήμης

- WE=0, RD=1: Ενεργοποιούνται οι κόκκινοι απομονωτές, υπεύθυνοι για την εγγραφή.

- WE=1, RD=0: Ενεργοποιούνται οι μπλε απομονωτές, υπεύθυνοι για την ανάγνωση.

6η Άσκηση

Έχουμε τον χάρτη μνήμης:

| Μνήμη | Διεύθυνση | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROM1 2K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2K-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ROM2 2K | 2K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4K-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ROM3 4K | 4K | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8K-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RAM1 2K | 8K | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 10K-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RAM2 2K | 10K | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12K-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Θα περάσουμε από αποκωδικοποιητή τις τιμές των ψηφίων 13, 12, 11 για να αποφανθούμε σε ποιο ολοκληρωμένο μνήμης θα πάει η κάθε διεύθυνση.

- Με ένα αποκωδικοποιητή 3:8 (74LS138) και λογικές πύλες έχουμε:

- Με μόνο λογικές πύλες έχουμε: