Συστήματα Μικροϋπολογιστών

3η Ομάδα Ασκήσεων

Συμμετέχοντες:

Αλέξανδρος Σκούρας, 03120105

Ιωάννης Τσαντήλας, 03120883

1η Άσκηση

2η Άσκηση

3η Άσκηση

4η Άσκηση

Ξεκινούμε με αρχικές τιμές για τον program counter (PC)=0840H και για τον stack pointer (SP)=3000H. Γίνεται η διακοπή RST 5.5 στο μέσο της εντολής CALL 0900H με αποτέλεσμα να συμβούν οι παρακάτω λειτουργίες:

- Εκτέλεση της εντολής CALL 0900H: Ο (PC) παίρνει την διεύθυνση που υποδεικνύει η CALL άρα (PC)=0900H. Επιπλέον αποθηκεύει την διεύθυνση της επόμενης εντολής προς εκτέλεση(μετά την CALL) δηλαδή την 0843Η(Η CALL έχει μέγεθος 3 bytes) στην στοίβα μειώνοντας τον (SP) κατά 2 (SP)=2FFEH.Πιο συγκεκριμένα στην διεύθυνση 2FFEH θα μπει το 08H(high byte 0843H) και στην διεύθυνση 2FFFH θα μπει το 43H (low byte 0843H).

- Διακοπή RST 5.5: Ο (PC) παίρνει την διεύθυνση της διακοπής RST 5.5 άρα (PC)=002CH. Αποθηκεύεται στην στοίβα η διεύθυνση 0900H(διεύθυνση που μας στέλνει η CALL) μειώνοντας τον (SP) κατά 2 (SP)=2FFCH. Πιο συγκεκριμένα στην διεύθυνση 2FFCH θα μπει το 09H(high byte 0900H) και στην διεύθυνση 2FFDH θα μπει το 00H(low byte 0900H).

- Τερματισμός Ρουτίνας RST 5.5: Γίνεται POP από την στοίβα η τελευταία τιμή που κάναμε PUSH και ο (PC) παίρνει την τιμή αυτή άρα (PC)=0900H. Έτσι ο (SP) αυξάνεται κατά 2 (SP)=2FFEH.

- Τερματισμός Ρουτίνας στην διεύθυνση που μας έστειλε η CALL: Γίνεται POP από την στοίβα η πρώτη τιμή που κάναμε PUSH(διεύθυνση συνέχειας του κύριου προγράμματος) και ο (PC) παίρνει την τιμή αυτή άρα (PC)=0843H. Έτσι ο (SP) αυξάνεται κατά 2 (SP)=3000H.

- Συνέχεια του κύριου προγράμματος: Συνεχίζεται το κύριο πρόγραμμα μετά την εντολή CALL με (PC)=0843H και (SP)=3000H.

5η Άσκηση