2η Εργαστηριακή Αναφορά

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Συμμετέχοντες:

Παναγιώτης Παζιώνης (Α.Μ.: 03120852)

Ιωάννης Τσαντήλας (Α.Μ.: 03120883)

Πείραμα 4:

Βασικά Χαρακτηριστικά Τελεστικών

Ενισχυτών και Συγκριτών

Ο Τελεστικός Ενισχυτής ως Συγκριτής

Ζήτημα 7

Η σχέση που συνδέει την τάση VID με τις τάσεις VIN και VREF είναι η εξής: VID = VIN – VREF. Ο τελεστικός ενισχυτής ενισχύει την τάση VID κατά τρόπο VOUT = A * VID ≈ |Vcc| , όπου Α ένας συντελεστής ανάλογος του ενισχυτή. Ωστόσο ισχύει η σχέση -Vcc < VOUT < Vcc. Έτσι εάν: α) VIN > VREF τότε VID < 0 και άρα VOUT ≈ -Vcc. β) Αν VIN > VREF τότε VID > 0 και άρα VOUT ≈ Vcc. Ας σημειωθεί ότι επειδή ενισχυτής 741 μπορεί να έχει κάποιο ελάττωμα οι τιμές της τάσης VOUT μπορεί να μην προσεγγίζουν την τάση |Vcc|.

Ζήτημα 8

Κατασκευάζουμε το κύκλωμα του ΣΧ. 6. |Vcc| = 5V

| VIN | VOUT |
| --- | --- |
| 0V | -3,16V |
| 1V | -3,15V |
| 2,1V | 4,53V |
| 3V | 4,54V |
| 2V | 4,6V |

| VIN | VOUT |
| --- | --- |
| 0V | -3,15V |
| 1V | -3,15V |
| 2V | 4,7V |
| 3V | 4,74V |

Πίνακες 4.1, 4.2: Με σταθερή VREF, αυξάνουμε σταδιακά την VIN και παρατηρούμε την VOUT.

(Αριστερά) VREF = 2V, και παρατηρούμε ότι για VIN = VREF = 2V, η VOUT ≠0 (διότι πρακτικά λόγω σφάλματος VIN ≠ VREF.

(Δεξιά) VREF = 1,5V.

Σχήμα 4.1: Κύκλωμα Ζητήματος 8.

Οι μετρήσεις μας βρίσκονται σε συμφωνία με τις παρατηρήσεις μας. Υπενθυμίζουμε ότι ο λόγος που η τάση VOUT δεν προσεγγίζει αρκετά την τιμή |Vcc| είναι επειδή ο ενισχυτής έχει κάποια ελαττώματα.

Λήψη Οπτικής Ένδειξης

Ζήτημα 9

Συνδέουμε το κύκλωμα του Σχήματος 4.3. Η αντίσταση έχει τιμή R = 3,88kΩ, ενώ Vcc = 5V (σταθερή). Θεωρητικά, θα πρέπει ώστε όταν VIN > VREF να ανάβει το LED, ενώ όταν VIN < VREF να μην ανάβει το LED. Πράγματι, εάν:

- VIN = 4,2V, VREF = 3V, δηλαδή VIN > VREF, το LED ανάβει.

- VIN = 2,7V, VREF = 3,1V, δηλαδή VIN < VREF, το LED παραμένει κλειστό.

Σχήματα 4.2, 4.3:

(Αριστερά) Πάνω όψη του ενισχυτή.

(Δεξιά) Κύκλωμα Ζητήματος 9, στο οποίο συνδέουμε το κύκλωμα του Σχήματος 4.3’.

Σχήμα 4.3’: Συμπληρωματικό Κύκλωμα Ζητήματος 9 στο Σχήμα 4.3.

Ζήτημα 10

Αλλάζουμε τη συνδεσμολογία ώστε η VREF να πηγαίνει στην είσοδο (3) του ενισχυτή (+ΙΝ) και η VIN στην είσοδο (2) του ενισχυτή (-ΙΝ), με σκοπό να αντιστρέψουμε την λειτουργία του κυκλώματος. Πράγματι:

- VIN = 2,7V, VREF = 1,1V, δηλαδή VIN > VREF, το LED παραμένει κλειστό.

- VIN = 2,7V, VREF = 3,1V, δηλαδή VIN < VREF, το LED ανάβει.

Ο Συγκριτής με AC Είσοδο

Ζήτημα 11

H FG αντικαθιστά την VIN, παράγοντας αντί για DC τάση, μια ημιτονοειδή. Για τις χρονικές στιγμές που το ημιτονοειδές σήμα έχει τιμή VSIG < VREF, στον παλμογράφο θα υπάρχει μια οριζόντια συνιστώσα DC με τιμή που θα προσεγγίζει τη -VCC. Αντίθετα, εάν VSIG > VREF, στον παλμογράφο θα υπάρχει μια οριζόντια συνιστώσα DC με τιμή που θα προσεγγίζει τη VCC.

Ζήτημα 12

Κατασκευάζουμε το κύκλωμα του Σχήματος 4.5, βάζουμε συχνότητα 100Hz, V = 1V. Η εκτροπή στην FG είναι μηδενική και θέτουμε VREF = 0,5V, παρατηρώντας την έξοδο στον παλμογράφο, VCC = 5V (Εικόνες 4.1, 4.2).

Σχήμα 4.5: Κύκλωμα Ζητήματος 12. Συνδέσαμε την Γεννήτρια Συναρτήσεων (FG) στον ενισχυτή.

Εικόνες 4.1, 4.2: (Δεξιά) Έξοδος παλμογράφου. (Αριστερά) Οι τιμές στα δύο τροφοδοτικά.

Ζήτημα 13

Παραθέτουμε τις Εικόνες 4.3 έως και 4.6. με τις ανάλογες μετρήσεις/πειραματισμούς.

Εικόνα 4.3: Τριγωνική κυματομορφή.

Εικόνα 4.4: Τετραγωνική κυματομορφή.

Εικόνα 4.5: Πλάτος κυματομορφής: 1V.

Εικόνα 4.6: Πλάτος κυματομορφής: 1V, τετραγωνική κυματομορφής.

Τα εικονικά αποτελέσματα βρίσκονται εν συμφωνία με τις παρατηρήσεις μας.

Περιορισμοί Ταχύτητας του Τελεστικού Ενισχυτή

Ζήτημα 14

Ρυθμίζουμε την VREF = 0V, το πλάτος στα 1V. Παραθέτονται οι Εικόνες 4.7, 4.8 με τις αντίστοιχες συχνότητες:

Εικόνα 4.7: Συχνότητα: 7kHz.

Εικόνα 4.8: Συχνότητα 1ΜΗz.