2η Εργαστηριακή Αναφορά							Βιομηχανική Ηλεκτρονική

Ιωάννης Τσαντήλας	03120883				Ημερομηνία Διεξαγωγής: 13/12/2022

| Θεωρήσαμε πως: Vs ≈ 70,8V fs ≈ 53 Hz | Υπολογισμοί Προεργασίας |  |  |  |  |  | Εργαστηριακές Μετρήσεις |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Μέρος Α: R = 50 Ω, L = 0 mH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | α=0° | α=36° | α=72° | α=90° | α=108° | α=144° | α=0° | α=36° | α=72° | α=90° | α=108° | α=144° |
| Ενεργός Τιμή VSO (V) | 70 | 68,27 | 58,29 | 49,49 | 38,75 | 15,43 | 69,3 | 67,1 | 61,3 | 52,0 | 40,2 | 16,5 |
| Ενεργός Τιμή ISO (A) | 1,4 | 1,36 | 1,16 | 0,989 | 0,776 | 0,309 | 1,39 | 1,35 | 1,08 | 1,08 | 0,845 | 0,363 |
| Ενεργός Ισχύς PSO (W) | 98 | 93,061 | 67,84 | 49 | 30,15 | 4,76 | 96,327 | 90,585 | 56,16 | 56,16 | 33,969 | 5,989 |
| Φαινόμενη ισχύς στην είσοδο S (VA) | 98 | 95,587 | 81,61 | 69,29 | 54,25 | 21,61 | 98,412 | 95,58 | 76,464 | 76,464 | 59,826 | 25,7 |
| Συντελεστής ισχύος στην είσοδο λ | 1 | 0,975 | 0,833 | 0,707 | 0,554 | 0,221 | 0,978 | 0,947 | 0,734 | 0,734 | 0,567 | 0,233 |
|  | Μέρος Β: R = 0 Ω, L = 150 mH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | α = 90° |  | α = 108° |  | α = 144° |  | α = 90° |  | α = 108° |  | α = 144° |  |
| Ενεργός Τιμή VSO (V) | 70 |  | 54,802 |  | 21,832 |  | 69,5 |  | 50,04 |  | 23,06 |  |
| Ενεργός Τιμή ISO (A) |  |  |  |  |  |  | 1,37 |  | 0,75 |  | 0,19 |  |
| Πλάτος ρεύματος εισόδου ÎSO (V) | 2,101 |  | 1,452 |  | 0,401 |  | 2,16 |  | 1,36 |  | 0,52 |  |

Συνολικός πίνακας μετρήσεων των 2 πειραμάτων, τόσο θεωρητικές όσο εργαστηριακές.

Εικόνες, από αριστερά προς τα δεξιά:

- Τάση και ρεύμα στα άκρα του θυρίστορ Τ1 (L=0), με γωνία α<90°.

- Τάση και ρεύμα στα άκρα του θυρίστορ Τ1 (L=0), με γωνία α>90°.

- Τάση και ρεύμα στα άκρα του θυρίστορ Τ1 (L=0), με γωνία α=0°.

- Τάση και ρεύμα στα άκρα του πηνίου (R=0), με γωνία α=144°.

Σημειώνουμε πως:

- Η 5η αρμονική συνιστώσα του ρεύματος μεγιστοποιείται σε γωνία 103°.

- Η 7η αρμονική συνιστώσα του ρεύματος μηδενίζεται σε γωνία 118,8°.

Απάντηση Ερωτήσεων Αναφοράς

- Παρατηρούμε στις μετρήσεις μας πως υπάρχουν σφάλματα μεταξύ των θεωρητικών και των εργαστηριακών. Είναι λογικό, αφού τα όργανα του εργαστηρίου δεν είναι ιδανικά και οι τιμές που αναγράφουν είναι προσεγγιστικές, προκαλώντας έτσι ανακρίβειες στα εργαστηριακά αποτελέσματα.

- Η ενεργός τιμή της τάσης εξόδου:

  - Στην περίπτωση του ωμικού φορτίου, για κάθε τιμή της γωνίας έναυσης α:

VS0=VS1ππ-a+sin2a2

  - Στην περίπτωση του επαγωγικού φορτίου, για κάθε τιμή των γωνιών έναυσης α, σβέσης β=2π-α:

VS0=VS1πβ-a+sin2a+sin2β2=VS2ππ-a+sin2a2

- Η ενεργός ισχύς στην περίπτωση του ωμικού φορτίου, συναρτήσει της γωνίας έναυσης α, δίνεται από τον τύπο:

PSO=VS02R=VS2R1ππ-a+sin2a2

Η γραφική παράσταση της οποίας είναι:

- Ο τύπος της άεργου ισχύος δίνεται από τον τύπο: QSO=SSO∙sinθ=VSO∙ISO∙sinθ , επομένως δεν μας αρκεί να γνωρίζουμε τα VSO, ISO, αλλά και την γωνία θ.

- Βασιζόμενος στο βιβλίο «Ηλεκτρονικά Ισχύος», του Στέφανου Μανιά, 4η έκδοση, 2021, Υποενότητα 8.3 Λειτουργία μονοφασικού AC ρυθμιστή με ωμικό-επαγωγικό φορτίο, σελίδα 510:

Όταν ένα από τα 2 θυρίστορ άγει, ισχύει η σχέση:

Ldidt+Ri=2Visinωt→ ...→ i=2ViZ{sin(ωt-φ)-sin(α-φ)e(RL)(αω - t)}

φ=γωνία φορτίου=tan-1(ωLR) 		|Ζ|= R2+(ωL)2

Η κυματομορφή του ρεύματος φορτίου δεν είναι πια ημιτονοειδής, αλλά αποτελείται από μια ημιτονοειδή και μία εκθετική συνιστώσα, που φθίνει με σταθερά χρόνου τ=L/R=0.006. Το ρεύμα θα αρχίζει να κυκλοφορεί αμέσως μόλις δοθεί παλμός έναυσης στο θυρίστορ Q1 στην γωνία α. Αντικαθιστώντας στον τύπο της φ, προκύπτει ότι φ=87.08° > α=30°. Επομένως, (περίπτωση iii, σελίδα 513) έχουμε δυσλειτουργία του ρυθμιστή, αφού ο παλμός έναυσης του θυρίστορ Τ2 εφαρμόζεται όταν ακόμη άγει το θυρίστορ Τ1, δηλαδή το Τ2 είναι ανάστροφα πολωμένο.