Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

εισαγωγη στις τηλεπικοινωνιεσ

Λύσεις Θεμάτων

Ιωάννης (Χουάν) Τσαντήλας

03120883

Github-Repo

Contents

Κανονική 24	1

Θέμα 1	1

Ερώτημα Α	1

Ερώτημα Β	2

Θέμα 2	6

Ερώτημα Α	6

Ερώτημα Β	7

Θέμα 3	8

Θέμα 4	10

Επαναληπτική 23	11

Θέμα 1	11

Ερώτημα Α	11

Ερώτημα Β	11

Ερώτημα Γ	12

Ερώτημα Δ	12

Ερώτημα Ε	12

Θέμα 2	13

Ερώτημα Α	13

Ερώτημα Β	14

Θέμα 3	15

Ερώτημα 1	15

Ερώτημα 2	16

Ερώτημα 3	16

Κανονική 23	17

Θέμα 1	17

Ερώτημα Α	17

Ερώτημα Β	18

Ερώτημα Γ	18

Θέμα 2	19

Ερώτημα Α	19

Ερώτημα Β	20

Ερώτημα Γ	20

Ερώτημα Δ	20

Θέμα 3	21

Θέμα 4	23

Ερώτημα Α	23

Ερώτημα Β	23

Επαναληπτική 22	24

Θέμα 1	24

Ερώτημα Α	24

Ερώτημα Β	25

Θέμα 2	26

Ερώτημα Α	26

Ερώτημα Β	26

Ερώτημα Γ	27

Θέμα 3	28

Ερώτημα Α	28

Ερώτημα Β	29

Κανονική 22	30

Θέμα 1	30

Ερώτημα Α	30

Ερώτημα Β	30

Θέμα 2	31

Ερώτημα Α	31

Ερώτημα Β	31

Ερώτημα Γ	31

Θέμα 3	32

Ερώτημα Α	32

Ερώτημα Β	32

Θέμα 4	33

Ερώτημα Α	33

Ερώτημα Β	33

Επαναληπτική 21	34

Θέμα 1	34

Θέμα 2	34

Επαναληπτική 19	35

Θέμα 1	35

Θέμα 2	37

Ερώτημα Α	37

Ερώτημα Β	37

Ερώτημα Γ	38

Θέμα 3	39

Θέμα 4	41

Κανονική 19	42

Θέμα 1	42

Ερώτημα Α	42

Ερώτημα Β	43

Ερώτημα Γ	43

Ερώτημα Δ	44

Επαναληπτική 18	45

Θέμα 2	45

Ερώτημα Α	45

Ερώτημα Β	46

Ερώτημα Γ	47

Ερώτημα Δ	47

Κανονική 18	48

Θέμα 1	48

Ερώτημα Α	48

Ερώτημα Β	49

Ερώτημα Γ	49

Ερώτημα Δ	49

Ερώτημα Ε	49

Θέμα 2	50

Ερώτημα Α	50

Ερώτημα Β	50

Ερώτημα Γ	51

Ερώτημα Δ	51

# Κανονική 24

## Θέμα 1

- Τρία μηνύματα Mii=1,2,3 μεταδίδονται μέσω τριών σημάτων s(t), (0), -s(t) αντίστοιχα για κάθε Τ δευτερόλεπτα. Το κανάλι είναι AWGN με μέση τιμή 0 και τυπική απόκλιση Ν0/2. Έστω E η ενέργεια των σημάτων ±st και Κii=1,2 τα δύο κατώφλια απόφασης.

  - Αφού σχεδιάστε και δείξτε τις περιοχές απόφασης, υπολογίστε τη μέση πιθανότητα λάθους μηνύματος συναρτήσει των Ε και των Κii=1,2 έχοντας βρει και την τυπική απόκλιση του θορύβου λήψης αν οι a priori πιθανότητες είναι PM1=PM3=0,25.

  - Βρείτε τα Κii=1,2 που ελαχιστοποιούν την πιθανότητα λάθους αν τα μηνύματα είναι ισοπίθανα και εξηγήστε.

- Θεωρούμε μετάδοση με κανάλι AWGN (μέση τιμή 0 και τυπική απόκλιση σ) με χρήση των δύο κυματομορφών: x1t=2T, 0≤t≤T2 και x2t=1T, 0≤t≤Τ.

  - Βρείτε μία ορθοκανονική βάση για τα x1t,x2t με τη μέθοδο Gram-Schmidt.

  - Υπολογίστε τη μέση ενέργεια αν εκπέμπονται με την ίδια πιθανότητα και σχεδιάστε το βέλτιστο δέκτη με χρήση προσαρμοσμένων φίλτρων.

  - Υπολογίστε την πιθανότητα λάθους εσφαλμένου ψηφίου.

### Ερώτημα Α

#### Περιοχές Απόφασης

Οι περιοχές απόφασης βασίζονται στο λαμβανόμενο σήμα r(t), το οποίο είναι το μεταδιδόμενο σήμα συν το θόρυβο:

r(t)=s(t)+n(t)

όπου n(t) είναι ο θόρυβος, ο οποίος ακολουθεί μια κατανομή Gauss με μέση τιμή 0 και τυπική απόκλιση σ=Ν02. Οι περιοχές απόφασης ορίζονται από τα κατώφλια Κ1 και Κ2, τα οποία αποτελούν όρια στις πιθανές τιμές του r(t). Έστω χ.β.γ. ότι Κ1<Κ2.

- Εάν rt>Κ2, ο δέκτης αποφασίζει M1 (το s(t) στάλθηκε).

- Εάν Κ1≤rt≤Κ2, ο δέκτης αποφασίζει M2 (το (0) στάλθηκε).

- Εάν rt<Κ1, ο δέκτης αποφασίζει M3 (το -s(t) στάλθηκε).

Οι περιοχές απόφασης μπορούν να απεικονιστούν σε μια γραμμή:

#### Μέση Πιθανότητα Σφάλματος

Έστω Pe η πιθανότητα σφάλματος. Για κάθε μήνυμα έχουμε:

- M1 αποστέλλεται (σήμα s(t)): Η πιθανότητα σφάλματος εμφανίζεται όταν rt≤K2→st+nt≤K2. Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση Q:

PeM1=Prt≤K2M1=QE-K2σ

- M2 αποστέλλεται (σήμα 0): Η πιθανότητα σφάλματος εμφανίζεται όταν rt<K1 ή rt<K2. Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση Q:

PeM2=Prt<K1M2+Prt>K2M2=QK1σ+Q-K2σ

- M3 αποστέλλεται (σήμα -s(t)): Η πιθανότητα σφάλματος εμφανίζεται όταν rt≥K1. Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση Q:

PeM3=Prt≥K1M3=QE+K1σ

Έχουμε πως: PM1=PM3=0,25, άρα PM2=0,5. Η μέση πιθανότητα σφάλματος είναι:

Pe=PM1∙PeM1+PM2∙PeM2+PM3∙PeM3=

=0,25∙PeM1+0,5∙PeM2+0,25∙PeM3=

=0,25∙QE-K2σ+0,5∙QK1σ+0,5∙Q-K2σ+0,25∙QE+K1σ

#### Ελαχιστοποίηση Πιθανότητας Σφάλματος

Δεδομένου ότι τα σήματα είναι ισοδύναμα (δηλαδή έχουν την ίδια ενέργεια), χρειαζόμαστε συμμετρία στις περιοχές απόφασης. Άρα, K1=-K2.

### Ερώτημα Β

#### Εύρεση Ορθοκανονικής Βάσης

- Συνάρτηση 1ης βάσης φ1(t)

Κανονικοποιώντας την x1(t) έχουμε την φ1t=x1tx1t. Η ενέργεια του x1t:

x1t=0Τ/22Τ2dt=2T∙T2=1

Άρα:

φ1t=x1t=2T,  0≤t≤T2

- Συνάρτηση 2ης βάσης φ2(t)

Ισχύει φ2t=u2tu2t, με:

u2t=x2t-projφ1x2(t)

Η προβολή του x2 στην φ1 (μόνο για  0≤t≤T2, εκτός είναι 0):

projφ1x2t=0Τ2x2t∙φ1t dt∙φ1t=

=0Τ21T∙2T dt∙2T=1T∙2T∙T2∙2T=1T

Άρα:

u2t=0,  0≤t≤T21T,  Τ2≤t≤T

Η ενέργεια του u2:

u2t=T/2Τ1Τ2dt=1T∙T2=12

Άρα:

φ2t=u2tu2t=2T,  Τ2≤t≤T

Έτσι, η ορθοκανονική βάση είναι:

φ1t=2T,  0≤t≤T2

φ2t=2T,  Τ2≤t≤T

#### Υπολογισμός Μέσης Ενέργειας

Υπολογίζουμε αρχικά την ενέργεια κάθε κυματομορφής:

Ε1=0Τ/22Τ2dt=2T∙T2=1

Ε2=0Τ1Τ2dt=1T∙Τ=1

Εφόσον οι πιθανότητες εκπομπής είναι ίσες, η μέση ενέργεια είναι:

Eavg=Ε1+Ε22=1+12=1

#### Σχεδιασμός Βέλτιστου Δέκτη

#### Υπολογισμός Πιθανότητας Σφάλματος Εσφαλμένου Ψηφίου

Η πιθανότητα σφάλματος καθορίζεται από την ελάχιστη απόσταση μεταξύ των σημάτων. Ελέγχουμε εάν τα x1t,x2t είναι ορθογώνια:

x1t,x2t=0Tx1t∙x2tdt=0T2x1t∙x2tdt=0T22T∙1Tdt=2T∙1T∙T2=12≠0

Δεν είναι ορθογώνια. Τα x1t,x2t μπορούν να αναπαρασταθούν ως:

x1t=a11φ1+α12φ2

x2t=a21φ1+α22φ2

Και η απόσταση d μεταξύ τους είναι:

d=α11-α212+α12-α222

Υπολογίζουμε τους συντελεστές:

α11=x1t,φ1t=0Τx1t∙φ1tdt=2T∙2T∙Τ2=1

α12=x1t,φ2t=0Τx1t∙φ2tdt=0

α21=x2t,φ1t=0Τx2t∙φ1tdt=1T∙2T∙Τ2=12

α22=x2t,φ2t=0Τx2t∙φ2tdt=1T∙2T∙Τ2=12

Επομένως, η απόσταση d:

d=1-122+0-122=2-122-12=1-2

Για ένα κανάλι AWGN με τυπική απόκλιση θορύβου σ, η πιθανότητα σφάλματος Pe δίνεται από:

Pe=Qd2σ

## Θέμα 2

- Έστω δυαδικό σύστημα επικοινωνιών χρησιμοποιεί δύο ισοπίθανα σήματα s1t, s2(t) τα οποία ορίζονται:

s1t=A,  0≤t≤Tb

s2t=-A,  0≤t≤λTb

Με 0≤λ≤1. Για ποιες τιμές του λ η πιθανότητα λάθους είναι τουλάχιστον 10-3 για υπηρεσίες φωνής αν ο λόγος ενέργειας ψηφίου προς θόρυβο είναι EbN0dB=1ΑΜ+22dB. Το ΑΜ είναι ο τελευταίος αριθμός του μητρώου σας, π.χ. αν ΑΜ=1,EbN0dB=11,5dB.

- Σήμα πληροφορίας διαμορφώνει ένα σήμα συχνότητας 100kHz και παράγει ένα σήμα FM στενής ζώνης φNBFMt=5cos2π∙105t+0.0050sin2π∙104t. Σχεδιάστε το block διάγραμμα που παράγει το σήμα FM wideband σε συχνότητα 12(ΑΜ) MHz (AM ο τελευταίος αριθμός του μητρώου σας π.χ. ΑΜ=6, 126MHz) και μέγιστη απόκλιση συχνότητας 100kHz. Υποθέστε πως διαθέτετε ό,τι χρειάζεστε από εξοπλισμό. Στη σχεδίαση πρέπει να φαίνονται καθαρά οι συχνότητες φέροντος, οι αποκλίσεις συχνότητας και το εύρος των φίλτρων που θα χρησιμοποιήσετε.

Έστω ΑΜ=0.

### Ερώτημα Α

Οι ενέργειες των σημάτων είναι:

Ε1=0ΤbA2dt=A2∙Τb

Ε2=0λΤb-A2dt=A2∙λΤb

Και εφόσον είναι ισοπίθανα, η συνολική ενέργεια του συστήματος είναι:

Eb=E1+E22=A2∙Τb∙(λ+1)2

Έχουμε:

EbN0dB=11dB→EbN0=12,589→A2∙Τb∙(λ+1)2Ν0=12,589→A2∙ΤbΝ0=25,178λ+1

Αλλά θέλουμε:

Pe≥10-3=Q3→Q2Eb2N0≥Q3→2Eb2N0≤3→Eb2N0≤4,5→A2∙λΤbΝ0≤4,5→

λ25,178λ+1≤4,5→λ≤0,217

### Ερώτημα Β

## Θέμα 3

Σε μια ασύρματη ζεύξη σημείου προς σημείου (Point to Point wireless link), η θερμοκρασία θορύβου της κεραίας λήψης είναι 80Κ, ενώ η 1η βαθμίδα του συστήματος λήψης (ΣΛ) είναι ενισχυτής LNA με θερμοκρασία θορύβου 100Κ και συμβάλλει κατά 25% στη συνολική ισοδύναμη θερμοκρασία θορύβου μέχρι την είσοδο του αποδιαμορφωτή του ΣΛ.

Κατά την αρχική λειτουργία της ασύρματης αυτής ζεύξης υπάρχει υπέρβαση του κατωφλίου SNR στην είσοδο του αποδιαμορφωτή του ΣΛ κατά 0,1dB.

Για ρυθμιστικούς λόγους, αποφασίζεται να αυξηθεί το περιθώριο ισχύος εξόδου του ενισχυτή του συστήματος εκπομπής (ΣΕ) της ασύρματης αυτής ζεύξης κατά 0,4dB. Προς εξασφάλιση της οριακά αποδεκτής λειτουργίας της συγκεκριμένης ζεύξης, αποφασίζεται η αντικατάσταση του ενισχυτή LNA με άλλον της ίδιας θερμοκρασίας θορύβου αλλά υψηλότερου κέρδους ισχύος.

Κατά πόσα dB υψηλότερο πρέπει να είναι το κέρδος του νέου ενισχυτή LNA που θα αντικαταστήσει τον αρχικό;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απάντηση σας πρέπει να προκύψει με κατάλληλη επεξεργασία ορθά επιλεγμένων μαθηματικών σχέσεων.

#### Λύση

Creds.: Γ. Γκριμπογιάννης

Το δίκτυο έχει την εξής μορφή:

Είσοδος (Κεραία) –– LNA –– Υπόλοιπο –– Έξοδος

ΤΚ=80Κ,  ΤLNA=100K

Ο ενισχυτής LNA συμβάλλει κατά 25% στη συνολική ισοδύναμη θερμοκρασία, άρα:

Τισ=4∙TLNA=400→ΤLNA+ΤυπολGLNA=400→ΤυπολGLNA=300

Υπάρχει υπέρβαση του κατωφλίου SNR στην είσοδο του αποδιαμορφωτή του ΣΛ κατά 0,1dB, άρα:

SNRout=SNRT+0,1dB→10log10SNRoutSNRT=0,1→

SNRoutSNRT=1,023

Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την οριακά αποδεκτή λειτουργία, άρα:

SNRout'=SNRT

Επομένως:

SNRoutSNRout'=1,023,  (1)

Αυξάνουμε το περιθώριο ισχύος εξόδου του ενισχυτή του ΣΕ κατά 0,4dB, άρα:

SNRin'=SNRin-0,4dB→10log10SNRin'SNRin=-0,4→

SNRin'SNRin=0,912,  (2)

Ισχύει:

SNRin=SinkTκΒΝSNRout=SinkTκ+ΤισΒΝ→ SNRinSNRout=Tκ+ΤισTκ→SNRoutSNRin=TκTκ+Τισ ,  (3)

Ομοίως:

SNRin'SNRout'=Tκ+Τισ'Tκ,  4

Με τις (1), (2):

SNRoutSNRout'∙SNRin'SNRin=1,023∙0,912=0,932

Με τις (3), (4):

SNRin'SNRout'∙SNRoutSNRin=Tκ+Τισ'Tκ∙TκTκ+Τισ=80+Τισ'80+400→

0,932=80+Τισ'80+400→…→Τισ'=367,828K→

ΤLNA+ΤυπολGLNA'=367,828→ΤυπολGLNA'=267,828

Τελικά:

ΤυπολGLNA∙GLNA'Τυπολ=300∙1267,828→GLNA'GLNA=1,12→10log10GLNA'GLNA=10log101,12→

GLNA'GLNAdb=0,492dB

## Θέμα 4

Η ισχύς εκπομπής ενός Σταθμού Βάσης (ΣΒ) Κινητής Τηλεφωνίας ρυθμίζει να αυξηθεί κατά 2dB. Ποια αναμένεται να είναι η ποσοστιαία μεταβολή της εμβέλειας του ΣΒ;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απάντηση σας πρέπει να προκύψει με κατάλληλη επεξεργασία ορθά επιλεγμένων μαθηματικών σχέσεων.

#### Λύση

Για απόσβεση ισχύος L=1G και ισοδύναμη θερμότητα αντίστασης: Τg, η ισχύς θορύβου εξόδου σε παθητικό δίκτυο:

Ν=kTg+TeBL~kTgB

Επίσης:

Ν'=Ν+2dB→10∙log10N'N=2→N'N=1,585→kTgB'kTgB=1,585→B'=1,585∙B

# Επαναληπτική 23

## Θέμα 1

Δίνονται οι κυματομορφές:

ψ1t=cos2πf∙t+φ1,0≤t≤T=1/f

ψ2t=cos2πf∙t+φ2,0≤t≤T=1/f

Όπου φ1=π/6,φ2=π/4.

- Είναι οι κυματομορφές ορθογώνιες; Βρείτε μία ορθοκανονική βάση που ανήκουν οι ψ1,ψ2 και να τις εκφράσετε συναρτήσει των συναρτήσεων βάσης.

- Τι είδους διαμόρφωση έχουμε;

- Ποια είναι η ενέργεια συμβόλου αν Ν0=ΑΜ+1W/Hz για να έχουμε πιθανότητα λάθους συμβόλου τουλάχιστον 10-5, όπου ΑΜ ο τελευταίος αριθμός του Αριθμού Μητρώου σας.

- Ποια είναι η ενέργεια ψηφίου για την παραπάνω πιθανότητα λάθους συμβόλου;

- Σχεδιάστε τον πομπό και τον δέκτη με χρήση προσαρμοσμένων φίλτρων.

Δίνεται Q-110-5=4,2649.

### Ερώτημα Α

Για να βρούμε εάν οι κυματομορφές είναι ορθογώνιες:

ψ1ψ2=0Τψ1(t)∙ψ2(t)dt=0Τcos2πf∙t+π6∙cos2πf∙t+π4dt

Θα αξιοποιήσουμε την ιδιότητα:

cosA∙cosB=12cosA-B+cosA+B

Άρα:

ψ1ψ2=120Τcosπ6-π4+cos4πf∙t+π4+π6dt=…=12Τcosπ12≠0

Άρα δεν είναι ορθογώνιες. Αφού είναι και τα δύο συνημίτονα με την ίδια συχνότητα αλλά διαφορετικές φάσεις, είναι γραμμικοί συνδυασμοί ορθογώνιων συναρτήσεων βάσης cos(2πft) και sin(2πft):

β1t=cos2πft

β2t=sin2πft

ψ1t=cos2πft+π6=cosπ6cos2πft-sinπ6sin2πft

ψ2t=cos2πft+π4=cosπ4cos2πft-sinπ4sin2πft

### Ερώτημα Β

Οι κυματομορφές ανήκουν σε ένα δισδιάστατο χώρο σημάτων, όπου τα διανύσματα βάσης είναι cos(2πft) και sin(2πft). Η διαμόρφωση είναι ένας αστερισμός μετατόπισης φάσης (phase shift keying - PSK).

### Ερώτημα Γ

Έχοντας PSK, η πιθανότητα σφάλματος συμβόλου Ps είναι:

Ps=Q2EsN0

Θέλουμε:

Ps≤10-5→2EsN0=4,2649→Es=9,094∙(AM+1)J

Αντικατάσταση ΑΜ.

### Ερώτημα Δ

Έχοντας PSK, η ενέργεια ψηφίου Eb (ενέργεια ανά bit) σχετίζεται με την ενέργεια συμβόλου Es ως εξής:

Eb=Eslog2M

Με Binary Phase Shift Keying (BPSK), M=2, οπότε:

Eb=Εs=9,094∙(AM+1)J

Αντικατάσταση ΑΜ.

### Ερώτημα Ε

## Θέμα 2

- Ένα σύστημα ψηφιακών επικοινωνιών μεταδίδει ένα από τα τρία μηνύματα m1,m2,m3 χρησιμοποιώντας τα σήματα s1t,s2t,s3t. Το σήμα s3t=0 και τα σήματα s1t,s2t φαίνονται παρακάτω στο Σχήμα. Αν θεωρήσουμε πως το κανάλι του θορύβου είναι AWGN με φασματική πυκνότητα ισχύος N0/2:

  - Καθορίστε μία ορθοκανονική βάση για αυτό το σύνολο των σημάτων και δείξτε τον αστερισμό των σημάτων.

  - Αν τα μηνύματα είναι ισοπίθανα, ποιοι είναι οι βέλτιστοι κανόνες απόφασης για αυτό το σύστημα; Σχεδιάστε τις περιοχές απόφασης στον αστερισμό.

  - Εκφράστε την πιθανότητα λάθους του βέλτιστου δέκτη συναρτήσει του μέσου SNR ανά ψηφίο.

  - Αν υποθέσουμε πως το σύστημα μεταδίδει 5000 σύμβολα το δευτερόλεπτο, ποιος είναι ο ρυθμός μετάδοσης σε bits per sec;

- Για την μετάδοση ακουστικού σήματος 20kHz με διαμόρφωση FM έχει αποδοθεί εύρος ζώνης 200kHz με αρχική συχνότητα 200MHz στο φάσμα.

  - Ποιος είναι ο δείκτης διαμόρφωσης FM;

  - Σχεδιάστε κύκλωμα μέσω του οποίου τετραπλασιάζεται η φέρουσα συχνότητα του εν λόγω διαμορφωμένου FM σήματος. Να εξηγήστε σύντομα και πλήρως τη λειτουργία των βαθμίδων του κυκλώματος που προτείνετε.

### Ερώτημα Α

#### Ορθοκανονική Βάση

Τα σήματα είναι:

s1t=A,  0≤t<T3-A,  T3<t≤T

s2t=9A,  0≤t<T3-2A,  T3<t≤T

Παρατηρούμε πως τα δύο σήματα έχουν παρόμοια συμπεριφορά στα ίδια διαστήματα. Θέλουμε το ϕ1 να είναι μια σταθερή τιμή στο διάστημα 0≤t<T3 και μηδέν αλλού. Για την κανονικοποίηση, έχουμε:

0Τ3φ12(t)=1

Έστω ϕ1t=C1 (σταθερή) στο διάστημα 0≤t<T3. Άρα:

0Τ3C12=1→…→C1=3T

Άρα:

φ1t=3T,  0≤t<T3

Ομοίως:

φ2t=32T,  T3≤t<T

Επομένως:

s1t=Aφ1t-Aφ2(t)

s3t=2Aφ1t-2Aφ2(t)

s3t=0∙φ1t-0∙φ2(t)

Ο αστερισμός είναι

### Ερώτημα Β

## Θέμα 3

Ασύρματο σύστημα ψηφιακών επικοινωνιών χρησιμοποιεί κωδικοποίηση FEC επιλεγμένη από ένα σύνολο διαθέσιμων σχημάτων κωδικοποίησης FEC με ρυθμούς κώδικα Rμ=μ+1μ+3, με μ=1,2,3,4,5. Στο σύστημα λήψης, που βρίσκεται σε θερμοκρασία θ(℃), αμέσως μετά την κεραία λήψης συνδέεται ζωνοπερατό φίλτρο με απόσβεση ίσης προς L (dB).

Το ποσοστό λανθασμένων ψηφίων (bit error ratio, BER) για τη συγκεκριμένη ασύρματη ζεύξη υπολογίζεται μέσω της σχέσης:

BER=FRμ,γs

Όπου γs ο λόγος ενέργειας συμβόλου προς στάθμη θορύβου στην είσοδο του κυκλώματος απόφασης του αποδιαμορφωτή της μονάδας επεξεργασίας του δέκτη και F γνωστή, εντόνως φθίνουσα συνάρτηση του γ.

- Θεωρώντας όλα τα χαρακτηριστικά της ζεύξης γνωστά, να προσδιορισθούν οι συναρτήσεις μέσω των οποίων το γ, και, ακολούθως, το ποσοστό λανθασμένων ψηφίων BER από το L;

- Η συνάρτηση F αναμένεται να είναι φθίνουσα ή αύξουσα ως προς την παράμετρο μ;

- Ποιος είναι ο λόγος του μέγιστου προς το ελάχιστο ωφέλιμο ρυθμό μετάδοσης που μπορεί να υποστηρίξει η συγκεκριμένη ζεύξη;

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα πρέπει να βασίζονται στην ορθή επιλογή και επεξεργασία κατάλληλης κατά περίπτωση αλληλουχίας σχετικών μαθηματικών σχέσεων και συλλογισμών.

Δίνεται η συνάρτηση Q(x):

### Ερώτημα 1

Έστω Pin η ισχύς εισόδου στο δέκτη (πριν από το ζωνοπερατό φίλτρο). H ισχύς μετά το φίλτρο Pout θα μειωθεί κατά τον συντελεστή εξασθένησης L (σε dB):

Pout=Pin∙10-L10

Επίσης, γνωρίζουμε ότι η ισχύς του θορύβου εξόδου είναι:

Ν0~kTgB

Επομένως, ο λόγος σήματος προς θόρυβο γs:

γs=PoutN0=Pin∙10-L10kTgB

Άρα, το γs είναι αντιστρόφως ανάλογο του L και αυξάνεται με τη μείωση της θ.

Δεδομένου ότι το BER είναι εντόνως φθίνουσα του γ, η αύξηση του γ (δηλαδή η μείωση του L ή της θερμοκρασίας θ) θα οδηγήσει σε χαμηλότερο BER. Επομένως, το BER είναι φθίνουσα συνάρτηση του L και της θ.

### Ερώτημα 2

Ο ρυθμός κωδικοποίησης είναι:

Rμ=μ+1μ+3

Ο ρυθμός είναι αύξουσα συνάρτηση του μ. Επομένως, για σταθερό γ, όσο αυξάνεται το μ, τόσο αυξάνεται το BER.

### Ερώτημα 3

Αφού Rμ αύξουσα, ο μέγιστος και ο ελάχιστος ρυθμός είναι:

Rμ, min=14,  Rμ,max=68

Άρα ο λόγος τους:

Rμ, maxRμ, min=1,5

# Κανονική 23

## Θέμα 1

Βρείτε μία ορθοκανονική βάση για τα παρακάτω χρονικά πεπερασμένα σήματα:

s1t=AM+1,  0≤t<Τ,  2Τ≤t<3Τ-AM+1,  T≤t<2Τ,  3Τ≤t≤4Τ

s2t=AM+1,  0≤t<Τ,  3Τ≤t≤4Τ-AM+1,  T≤t<3Τ

s3t=AM+1,  0≤t<2Τ-AM+1,  2T<t≤4Τ

Όπου ΑΜ ο τελευταίος αριθμός του αριθμού μητρώου σας.

- Βρείτε και σχεδιάστε λεπτομερώς τις συναρτήσεις ορθοκανονικής βάσης καθώς και τον αστερισμό των σημάτων. Σχεδιάστε τις περιοχές απόφασης επιλογής με ακρίβεια.

- Βρείτε τη μέση ενέργεια συμβόλου και τη μέση ενέργεια ψηφίου αν Τ=1msec.

- Ποια είναι η μέση πιθανότητα λάθους ενός συμβόλου με τα άλλα δύο σύμβολα αν ο θόρυβος είναι AWGN και Ν0=0,5W/Hz.

Έστω Α=ΑΜ+1.

### Ερώτημα Α

Tα σήματα είναι ορθογώνια μεταξύ τους:

s1s2=04Ts1t∙s2tdt=0TA∙Adt+T2T-A∙-Adt+2T3TA∙-Adt+3T4T-A∙Adt=0

s2s3=04Ts2t∙s3tdt=0TA∙Adt+T2T-A∙Αdt+2T3T-A∙-Adt+3T4TA∙(-A)dt=0

s1s3=04Ts1t∙s3tdt=0TA∙Adt+T2T-A∙Αdt+2T3TA∙-Adt+3T4T-A∙(-A)dt=0

Επομένως χρειαζόμαστε τρεις συναρτήσεις βάσεις:

φ1t=s1tE1,  φ2t=s2tE2,  φ3t=s3tE3

Οι ενέργειες των σημάτων είναι:

Ε1=04Τs12tdt=4A2T=E2=E3=E

Ο αστερισμός είναι:

Σημείωση: Οι περιοχές απόφασης είναι ημιεπίπεδα που τέμνουν στο μισό κάθε ευθύγραμμο τμήμα από τα ΑΒ, ΑΓ, ΒΓ.

### Ερώτημα Β

Αφού τα σήματα είναι ισοπίθανα, η μέση ενέργεια συμβόλου είναι:

Εμ=Ε1+Ε2+Ε33=Ε=4A2T=Τ=1msec4A2mJ

Επειδή έχουμε 3 συναρτήσεις βάσης, χρειαζόμαστε 2 ψηφία για να τις αναπαραστήσουμε (00,01,10,11), επομένως η μέση ενέργεια ψηφίου είναι:

Εμ,ψ=Εμ,σ2=2A2mJ

### Ερώτημα Γ

Η πιθανότητα λάθους του πρώτου σήματος είναι:

Proberror,1=13QD122σ+13QD132σ=13Q(AB)2σ+13Q(AΓ)2σ=23∙QAB2σ=23∙Q2Α2Τ2Ν02=23∙Q2Α2Τ20,52=23∙Q2Α2Τ

## Θέμα 2

Θεωρήστε το ψηφιακό δυαδικό σύστημα που χρησιμοποιεί το παρακάτω ζευγάρι κυματομορφών: s1t=uT(t) και s2t=cos2πtTuT(t), όπου uTt=ut-u(t-T) και η u(t) είναι η βηματική συνάρτηση και Τ η περίοδος του bit.

- Σχεδιάστε τον αστερισμό και αν είναι ισοπίθανες οι 2 κυματομορφές σχεδιάστε και υπολογίστε τις περιοχές απόφασης με ακρίβεια.

- Βρείτε τη μέση ενέργεια bit.

- Αν είναι ο θόρυβος AWGN με τυπική απόκλιση Ν0/2 βρείτε την πιθανότητα λάθους ψηφίου συναρτήσει της μέσης ενέργειας bit.

- Ποια είναι η διάρκεια της περιόδου του bit για να πετύχουμε πιθανότητα λάθους ψηφίου 10-3 αν Ν0=0,(ΑΜ+1)W/Hz όπου ΑΜ ο τελευταίος αριθμός μητρώου σας.

### Ερώτημα Α

Αφού:

uTt=ut-ut-T=0-0=0,  t<01-0=1,  0≤t≤T1-1=0,  t>T

Τα σήματα γράφονται:

s1t=1,  0≤t≤T

s2t=cos2πtT,  0≤t≤T

Τα σήματα είναι ορθογώνια μεταξύ τους, αφού:

s1s2=0Ts1t∙s2tdt=0Tcos2πtTdt=0

Μία ορθοκανονική βάση επομένως είναι:

φ1t=s1tE1,  φ2t=s2tE2

Οι ενέργειες των σημάτων είναι:

Ε1=0Τs12tdt=T

Ε2=0Τs22tdt=…=T2

Ο κανόνας απόφασης είναι:

r1-s112+r2-s122⋛0D1Dr1-s212+r2-s222→

r1-T2+r22⋛0D1Dr12+r2-T22→2Tr1⋛0D1D2T2r2→2r1⋛0D1Dr2

Και ο αστερισμός είναι:

### Ερώτημα Β

Αφού είναι ισοπίθανα, η μέση ενέργεια συμβόλου είναι:

Εμ,σ=Ε1+Ε22=3Τ4

Αφού θέλουμε να στείλουμε 2 σήματα, χρειαζόμαστε 1 ψηφίο για να τα αναπαραστήσουμε (0,1), επομένως η μέση ενέργεια ψηφίου ισούται με αυτή του συμβόλου:

Εμ,ψ=Εμ,σ=3Τ4

### Ερώτημα Γ

Η πιθανότητα εσφαλμένου συμβόλου είναι:

Proberror=QD2σ=QΕμ,σ2σ=Q3Τ42N02=Q3Τ82N0

### Ερώτημα Δ

Έχουμε Q3,7=10-3 άρα:

Proberror=Q3Τ82N0=Q3,7→3Τ82N0=3,7→Τ=6,976∙Ν0

Αντικατάσταση ΑΜ.

## Θέμα 3

Το σύστημα λήψης (ΣΛ) ασύρματης ζεύξης σημείου προς σημείου λειτουργεί με οριακά αποδεκτή αξιοπιστία. Η θερμοκρασία θορύβου της κεραίας του ΣΛ είναι 100Κ, ενώ η 1η βαθμίδα του ΣΛ είναι ενισχυτής LNA θερμοκρασίας θορύβου 100Κ. Μετά από μετρήσεις, η χειροτέρευση του σηματοθορυβικού λόγου από την κεραία μέχρι την είσοδο του κυκλώματος απόφασης του ΣΛ προέκυψε 7dB.

Για ρυθμιστικούς λόγους επιβάλλεται μείωση της ισχύος εκπομπής του συστήματος εκπομπής (ΣΕ) κατά 0,5dB. Προς αντιμετώπιση της μείωσης αυτής, ο LNA του ΣΛ αντικαθίσταται από νέο LNA της ίδιας θερμοκρασίας θορύβου αλλά μεγαλύτερου κέρδους ισχύος.

Να προσδιορισθεί κατά πόσα dB τουλάχιστον πρέπει να είναι αυξημένο το κέρδος του νέου LNA σε σχέση με αυτό του αρχικού ώστε η ασύρματη ζεύξη να ικανοποιεί την προδιαγραφή αξιοπιστίας.

#### Λύση

Το δίκτυο έχει την εξής μορφή:

Είσοδος (Κεραία) –– LNA –– Υπόλοιπο –– Έξοδος

ΤΚ=100Κ

ΤLNA=100K

SNRout=SNRout'=SNRT

SNRout-SNRin=-7dB→SNRoutSNRin=10-0,7=0,199,  (1)

SNRin'=SNRin-0,5dB→SNRin'SNRin=10-0,05→SNRinSNRin'=100,05=1,122,  (2)

Από τις (1), (2):

SNRoutSNRin∙SNRinSNRin'=0,199∙1,122→SNRoutSNRin'=0,223

Και αφού SNRout=SNRout':

SNRout'SNRin'=0,223,  (3)

Ισχύει:

SNRin=SinkTκΒΝSNRout=SinkTκ+ΤισΒΝ→ SNRinSNRout=Tκ+ΤισTκ→SNRoutSNRin=TκTκ+Τισ ,  (4)

Από τις (1), (4):

SNRoutSNRin=TκTκ+Τισ→0,199=100100+Τισ→Τισ=402,512Κ→ΤLNA+TυπGLNA=402,512→

TυπGLNA=402,512K,  (5)

Ομοίως:

SNRin'SNRout'=Tκ+Τισ'Tκ,  6

Από τις (3), (6):

SNRin'SNRout'=Tκ+Τισ'Tκ→10,223=100+Τισ'100→Τισ'=348,43Κ→ΤLNA+TυπGLNA'=348,43→

TυπGLNA'=248,43Κ→GLNA'Tυπ=1248,43,  (7)

Από τις (5), (7):

TυπGLNA∙GLNA'Tυπ=402,512∙1248,43→GLNA'GLNA=1,62→GLNA'GLNAdB=2,095dB

## Θέμα 4

Ο ενισχυτής του Σταθμού Βάσης (ΣΒ) που εξυπηρετεί τα τερματικά συγκεκριμένης περιοχής λειτουργεί με περιθώριο ισχύος εξόδου Α (dB).

- Πόσο πρέπει να γίνει το περιθώριο ισχύος προκειμένου η εμβέλεια του ΣΒ να αυξηθεί κατά 20%;

- Ποια είναι η ενδεχόμενη επίπτωση από την αλλαγή αυτή;

Δίνεται η συνάρτηση Q():

### Ερώτημα Α

Δεν είμαι σίγουρος

Το περιθώριο ισχύος εξόδου του ενισχυτή είναι το Sin.

SNRin=SinkTκΒ

### Ερώτημα Β

Οι απώλειες ελεύθερου χώρου δίνονται από τον τύπο:

Lfs,dB=10log104πDλ2dB

Lfs,dB'=10log104π∙1,2Dλ2dB=Lfs,dB+1,44dB→Lfs'Lfs=1,583→Lfs'=1,583∙Lfs

# Επαναληπτική 22

## Θέμα 1

Ένα ψηφιακό σύστημα μετάδοσης χρησιμοποιεί τις παρακάτω ισοπίθανες κυματομορφές:

- Καθορίστε μία ορθοκανονική βάση για το δεδομένο σύνολο σημάτων. Εκφράστε τα σήματα συναρτήσει των συναρτήσεων βάσης και σχεδιάστε τον αστερισμό.

- Βρες τη μέση ενέργεια συμβόλου. Ποια είναι η μέγιστη ενέργεια συμβόλου; Σχεδίασε τις περιοχές απόφασης για μετάδοση πάνω από κανάλι με AWGN θόρυβο με N0=1W/Hz και υπολογίστε τη πιθανότητα εσφαλμένου συμβόλου s1 με καθένα από τα άλλα δύο σύμβολα.

### Ερώτημα Α

Παρατηρούμε πως s0t=-2∙s2(t). Επίσης:

s0s1=03s0t∙s1tdt=2∙3-2∙3+0∙3=0

Άρα s0,s1 κάθετα. Μία ορθοκανονική βάση επομένως είναι:

φ0t=s0tE0,  φ1t=s1tE1

Οι ενέργειες των σημάτων είναι:

Ε0=03s02tdt=2∙2=4

Ε1=03s12tdt=3∙3=9

Ε2=03s22tdt=2∙12=1

Επομένως τα σήματα γράφονται:

s0t=2∙φ0(t)

s1t=3∙φ1t

s2t=-12∙φ0t

### Ερώτημα Β

Αφού τα σήματα είναι ισοπίθανα, η μέση ενέργεια συμβόλου δίνεται από τον τύπο:

Εμ=Ε1+Ε2+Ε33=4+9+13=4,66

Η μέγιστη ενέργεια συμβόλου είναι η ενέργεια του σήματος s1. Η πιθανότητα εσφαλμένου συμβόλου s1 είναι:

Proberror,1=13Qd102σ+13Qd122σ=13Q852N0/2+13Q972N0/2=…=Q6,519+Q6,9643≈4,016∙10-11+1,8264∙10-123=1,399∙10-11

## Θέμα 2

Δίνεται δυαδικό ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό σύστημα στη βασική ζώνη που στέλνει ισοπίθανα το bit 1 με το σύμβολο s1t=φ(t) και το σύμβολο s2t=-φ(t) για το bit 0 διάρκεια Τ=ΑΜ+1, όπου ΑΜ ο τελευταίος αριθμός μητρώου σας.

Η μετάδοση γίνεται σε θόρυβο n(t) AWGN και τυπικής απόκλισης Ν0/2.

- Ποια είναι η ακριβής έκφραση για την πιθανότητα λάθους; Γράψτε τη συναρτήσει του α και του Ν0.

- Αν θέλουμε να επιτύχουμε μία πιθανότητα λάθους 10-5, πόσο πρέπει να είναι το α υποθέτοντας Ν0=1W/Hz;

- Αν τα σύμβολα εκπομπής είναι s1t=φΑΜ+1∙t και το σύμβολο s2t=-φΑΜ+1∙t να συγκρίνετε την επίδοση του νέου δυαδικού συστήματος ως προς την πιθανότητα λάθους με το ερώτημα (β).

Έστω T=ΑΜ+1 γνωστό.

### Ερώτημα Α

Η συνάρτηση φ είναι:

φt=4aTt,  0≤t≤T4-4aTt+2a,  T4≤t≤3T44aTt-4a,  3T4≤t≤T

Η ενέργεια των σημάτων:

Ε1=Ε2=E=0Tφ2(t)dt=…=a2T12+a2T6+a2T12=a2T3

Η πιθανότητα εσφαλμένου ψηφίου δίνεται από το τύπο:

Proberror=Q2Ε2σ=Qa2T3N02=Qa2T3N0

### Ερώτημα Β

Θέλουμε:

Proberror=10-5=Q4,25→a2T3N0=4,25→a=5,205T

### Ερώτημα Γ

Για Τ≥1, η φ(Τt) «συμπιέζεται». Το νέο σήμα είναι:

s1't=φΤt=4at,  0≤t≤14-4at+2a,  14≤t≤344at-4a,  34≤t≤1

Η ενέργεια του:

Ε1'=01s1'2tdt=a212+a216+a212=1148a2

Παρατηρούμε πως, αφού Τ≥1:

Ε1Ε1'=a2T31148a2=16Τ11>1→Ε1>Ε1'→Ε1>Ε1'→Ε12σ>Ε1'2σ

Και εφόσον η Q είναι εντόνως φθίνουσα συνάρτηση:

QΕ12σ<QΕ1'2σ→Proberror<Proberror'

Η πιθανότητα λάθους αυξήθηκε. Άρα το νέο σύστημα είναι χειρότερο.

## Θέμα 3

- Στο σύστημα λήψης μιας ασύρματης ζεύξης η βαθμίδα εισόδου συνδέεται απευθείας προς την κεραία λήψης.

Πώς θα επηρεασθεί η αξιοπιστία της ασύρματης ζεύξης αν το κέρδος ισχύος και η θερμοκρασία θορύβου του ενισχυτή της βαθμίδας εισόδου αυξηθούν κατά 5% και η απόσβεση του ζωνοπερατού φίλτρου της βαθμίδας εισόδου μειωθεί κατά 0,3dB;

Η απάντηση σας πρέπει να βασίζεται στην επιλογή και ορθή επεξεργασία κατάλληλης αλληλουχίας σχετικών μαθηματικών σχέσεων.

- Ασύρματο σύστημα ψηφιακών επικοινωνιών χρησιμοποιεί διαμόρφωση 16QAM επιλεγμένη από το σύνολο σχήματος διαμόρφωσης ΜQAM M=8,16,32,64,128,256,512,1024.

Αποφασίζεται η χρησιμοποίηση του σχήματος διαμόρφωσης 64QAM.

Να εξηγήσετε αν και πώς θα επηρεασθούν από την αλλαγή αυτή:

  - Ο σηματοθορυβικός λόγος στην είσοδο του κυκλώματος απόφασης του συστήματος λήψης.

  - Ο ρυθμός μετάδοσης συμβόλων.

  - Ο ωφέλιμος ρυθμός μετάδοσης ψηφίων.

### Ερώτημα Α

Δεν είμαι σίγουρος.

Θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο Friis για το δείκτη θορύβου:

Ftotal=F1+F2-1G1

Όπου:

- F1 είναι ο συντελεστής θορύβου του ενισχυτή.

- F2 είναι ο συντελεστής θορύβου του ζωνοπερατού φίλτρου.

- G1 είναι το κέρδος του ενισχυτή.

O αρχικός συντελεστής θορύβου του ενισχυτή F1 σχετίζεται με την θερμοκρασία θορύβου Τ1:

F1=1+T1T0=1+T1290

Ο συντελεστής θορύβου για το ζωνοπερατό φίλτρο F2 είναι ο ίδιος με την εξασθένηση, δεδομένου ότι τα παθητικά στοιχεία δεν παράγουν θόρυβο, αλλά εξασθενούν εξίσου το σήμα και το θόρυβο:

F2=L2

Μετά τις αλλαγές έχουμε:

F1'=1+1,05∙T1290

F2'=L2'=10-0,310∙L2=0,93∙L2

G1'=1,05∙G1

Άρα:

Ftotal'=1+1,05∙T1290+0,93∙L2-11,05∙G1

Δεν φαίνεται εμφανές εάν αυξήθηκε ή μειώθηκε.

### Ερώτημα Β

#### Σηματοθορυβικός Λόγος Εισόδου

Ο σηματοθορυβικός λόγος στην είσοδο του κυκλώματος δίνεται από τον τύπο: Esn0in=Εsk(Tκ+Τισ)B, με Εs=Sin∙Ts η ενέργεια του συμβόλου λήψης, Τκ η θερμοκρασία θορύβου της κεραίας του συστήματος λήψης και Τισ η ισοδύναμη θερμοκρασία θορύβου του συστήματος λήψης.

Η αλλαγή του Μ δεν επηρεάζει τον λόγο.

#### Ρυθμός Μετάδοσης Συμβόλων

Ο ρυθμός μετάδοσης συμβόλων δίνεται από τον τύπο: Rs=1Ts=BRFkg, με BRF το εύρος ζώνης ραδιοσυχνοτήτων και kg=1+a,0<a≤1 παράμετρος.

Η αλλαγή του Μ δεν επηρεάζει τον ρυθμό.

#### Ωφέλιμος Ρυθμός Μετάδοσης Ψηφίων

Ο ωφέλιμος ρυθμός μετάδοσης ψηφίων δίνεται από τον τύπο: Ru=log2M∙Su=log2M∙100100+Rd∙Rc∙Rs, με Rd ο πλεονασμός της πολύπλεξης, Rc ο ρυθμός κώδικα της κωδικοποίησης FEC.

Επομένως, με την αύξηση του Μ, αυξάνεται και ο ρυθμός.

# Κανονική 22

## Θέμα 1

Τρία σήματα μεταδίδονται sit=i=1,2,3 πάνω από AWGN δίαυλο με τυπική απόκλιση φασματική πυκνότητα ισχύος θορύβου Ν0/2:

s1t=1,  0≤t≤T

s2t=1,  0≤t≤T2-1,  T2≤t≤T

s3t=-1,  0≤t≤T21,  T2≤t≤T

Όπου Τ=ΑΜ+1 (sec) με ΑΜ τον τελευταίο αριθμό του αριθμού μητρώου σας.

- Βρείτε και σχεδιάστε με λεπτομέρεια τις συναρτήσεις ορθοκανονικής βάσης για τα παραπάνω σήματα καθώς και τον αστερισμό. Σχεδιάστε με ακρίβεια τις περιοχές απόφασης επιλογής του βέλτιστου δέκτη.

- Ποιο σήμα είναι πιο ευάλωτο στο θόρυβο και γιατί και ποια η πιθανότητα λάθος αυτού;

### Ερώτημα Α

### Ερώτημα Β

## Θέμα 2

Δίνονται οι δύο παρακάτω χρονικές κυματομορφές s1t,s2(t):

Το καθένα από αυτά χρησιμοποιείται σε δυαδικό σύστημα επικοινωνιών με ισοπίθανα ψηφία με αντιδιαμετρική (antipodal) σηματοδοσία και θόρυβο AWGN δίαυλο με τυπική απόκλιση φασματική πυκνότητα ισχύος θορύβου N0/2:

- Ποια είναι η σχέση των παραμέτρων Α και Β ώστε τα δύο συστήματα να έχουν την ίδια πιθανότητα εσφαλμένου ψηφίου;

- Προτείνετε νέο σύστημα επικοινωνιών που μεταδίδει σύμβολα (2 ψηφίων) χρησιμοποιώντας τις κυματομορφές s1t,s2(t) (με την απάντηση στο (i)). Σχεδιάστε όλες τις κυματομορφές μετάδοσης. Ποιος είναι ο νέος αστερισμός και οι περιοχές βέλτιστης απόφασης;

- Βρείτε την πιθανότητα λάθους συμβόλου με ακρίβεια και προσεγγιστικά αν Τ=ΑΜ+1 (sec⁡) και Ν02=2ΑΜ+1W/Hz με ΑΜ τον τελευταίο αριθμό του αριθμού μητρώου σας.

### Ερώτημα Α

### Ερώτημα Β

### Ερώτημα Γ

## Θέμα 3

Μία ασύρματη ζεύξη λειτουργεί ικανοποιώντας οριακά την προδιαγραφή αξιοπιστίας.

Η πρώτη, αμέσως μετά την κεραία λήψης, βαθμίδα του συστήματος λήψης της υπόψη ζεύξης είναι ενισχυτής LNA, ο οποίο συμβάλλει κατά 20% στην ισοδύναμη θερμοκρασία θορύβου του συστήματος λήψης μέχρι την είσοδο του κυκλώματος απόφασης. Επίσης, μετά από μέτρηση, η χειροτέρευση του SNR από την είσοδο του ενισχυτή LNA μέχρι την είσοδο του κυκλώματος απόφασης προέκυψε 5.

Για ρυθμιστικούς λόγους, επιβάλλεται αύξηση κατά 1,5dB του περιθωρίου ισχύος εξόδου του ενισχυτή της βαθμίδας RF του συστήματος εκπομπής.

- Ποια δυσμενή επίπτωση έχει η αύξηση αυτή επί της λειτουργίας του συστήματος;

- Με στόχο την αντιστάθμιση της αύξησης αυτής, αποφασίστηκε η αλλαγή του LNA με άλλον της ίδιας θερμοκρασίας θορύβου αλλά μεγαλύτερου κέρδους ισχύος. Ποια είναι σε dB η ελάχιστη απαιτούμενη αύξηση του κέρδους του ενισχυτή LNA;

### Ερώτημα Α

### Ερώτημα Β

## Θέμα 4

- Γιατί η δορυφορική κεραία VSAT, μέσω της οποίας μια κατοικία λαμβάνει τηλεοπτικές υπηρεσίες απευθείας μέσω δορυφόρου, πρέπει να τοποθετείται όσο το δυνατό πλησιέστερα προς τη θέση όπου είναι εγκατεστημένη η τηλεοπτική συσκευή;

- Οι ζώνες συχνοτήτων (F-ΔF έως F+ΔF) και (2F-3ΔF έως 2F+3ΔF) είναι υποψήφιες προς χρήση σε μία ασύρματη ζεύξη. Να γίνει σύγκριση τους με κριτήρια:

    - Το ωφέλιμο ρυθμό μετάδοσης και

    - Την αξιοπιστία που επιτυγχάνουν.

### Ερώτημα Α

### Ερώτημα Β

# Επαναληπτική 21

## Θέμα 1

Σχεδιάστε ένα βέλτιστο δυαδικό σύστημα επικοινωνιών, καθορίζοντας τις κυματομορφές μετάδοσης, τις συναρτήσεις βάσης χρησιμοποιώντας ένα προσαρμοσμένο φίλτρο της μορφής:

ht=2AM+1,  0≤t≤AM+132AM+1,  2AM+13≤t≤AM+1

Όπου ΑΜ είναι ο τελευταίος αριθμός του Αριθμού Μητρώου σας. Η διάρκεια του bit είναι Tb=AM+1.

Σχεδιάστε το βέλτιστο δέκτη με δύο τρόπους και υπολογίστε με ακρίβεια την πιθανότητα εσφαλμένου ψηφίου AWGN θόρυβο με μέση τιμή 0 και τυπική απόκλιση N02=1AM+1.

## Θέμα 2

- Βρείτε μία ορθοκανονική βάση για τα παρακάτω 3 σήματα:

s1t=-4,  0≤t≤2

s2t=2,  0≤t≤1

s3t=3,  0≤t≤3

Σχεδιάστε τις συναρτήσεις ορθοκανονικής βάσης και να γράψετε τα παραπάνω σήματα συναρτήσει αυτών.

- Ποιο είναι το SNR κβάντισης σε ένα διαμορφωτή Δέλτα αν το βήμα ΑΜ+1 όπου ΑΜ ο τελευταίος αριθμός του αριθμού μητρώου και η μέση ισχύς του σήματος πριν την κβάντιση είναι ΑΜ+122.

# Επαναληπτική 19

## Θέμα 1

Έστω το σύνολο των τεσσάρων χρονοπεριορισμένων κυματομορφών sit,i=1,…,4. Βρείτε ένα ορθοκανονικό σύνολο συναρτήσεων βάσης για τις παραπάνω κυματομορφές. Γράψτε αναλυτικά τις μαθηματικές εκφράσεις τους και να τις σχεδιάσετε.

#### Λύση

Οι κυματομορφές είναι:

s1t=1,  0≤t≤2

s2t=1,  0≤t<1-1,  1≤t<2

s3t=1,  0≤t<2-1,  2≤t<3

s4t=-1,  0≤t≤3

Μία απλή ορθοκανονική βάση είναι η εξής:

φ1t=1,  0≤t≤1

φ2t=1,  1≤t≤2

φ3t=1,  2≤t≤3

Επομένως:

s1t=φ1t+φ2t,  0≤t≤2

s2t=φ1t-φ2t,  0≤t≤2

s3t=φ1t+φ2t-φ3(t),  0≤t≤3

s4t=-φ1t-φ2t-φ3t,  0≤t≤3

## Θέμα 2

Θεωρούμε μετάδοση δύο σημείων x1t,x2t=-x1(t) πάνω από ένα δίαυλο με AWGN θόρυβο μηδενικής μέσης τιμής και τυπικής απόκλισης N0/2. Το x1(t) χρησιμοποιείται για το bit 0 και το x2(t) για το bit 1 και είναι ισοπίθανα.

- Βρείτε την ορθοκανονική βάση, σχεδιάστε τον αστερισμό και γράψτε τον κανόνα απόφασης αν το:

x1t=1,  0<t≤T4-22,  T4<t≤T

- Αν τώρα στη μετάδοση χρησιμοποιήσουμε τα σήματα K∙xit,i=1,2,K>0, να βρείτε το Κ που απαιτείται έτσι ώστε η πιθανότητα σφάλματος ψηφίου να ισούται με 10-6. Δίνονται Ν0=10-12W/Hz και Τ=1μsec. Ποια είναι η μέση ισχύς;

- Αν αντί των σημάτων xit,i=1,2 μεταδώσουμε τα σήματα xit-Exit,i=1,2, ποια θα είναι η επίδραση στην πιθανότητα εσφαλμένου ψηφίου;

### Ερώτημα Α

Ορίζουμε το διάνυσμα βάσης φ1 ως:

φ1t=x1tΕ1

Η ενέργεια του x1:

Ε1=0Τx12tdt=0Τ/41dt+T/4Τ12dt=…=5T8

Άρα:

φ1t=225Τ,  0<t≤T4-25Τ,  T4<t≤T

### Ερώτημα Β

Η πιθανότητα λάθους ψηφίου δίνεται από τον τύπο:

Probe=Q2∙Ε1'N0=10-6=Q4,75→2∙Ε1'10-12=4,75→Ε1'=11,281∙10-12→

K2∙E1=11,281∙10-12→K2∙5T8=11,281∙10-12→K2∙5∙10-68=11,281∙10-12→

K=4,248∙10-3

Αφού τα σήματα είναι ισοπίθανα, η μέση ενέργεια του συστήματος είναι:

Eμ=Ε1'+Ε2'2=2Ε1'2=Ε1'=K2E1=K25T8

Η μέση ισχύς είναι:

Pμ=EμΤ=K258=4,248∙10-3258= 11,281μW

### Ερώτημα Γ

Η μέση τιμή του σήματος είναι:

Ex1t=1T0Tx1tdt=…=1∙T4-22∙3∙T4 T=2-328=-0,28

Το νέο σήμα είναι:

y1t=x1t+0,28=1,28,  0<t≤T4-0,427,  T4<t≤T

Επομένως, η ενέργεια του νέου σήματος είναι:

Εy1=0Ty12tdt=1,282∙T4 +0,42723T4=…=0,546∙T<58T=0,625T=E1

Η ενέργεια μειώθηκε. Από τον τύπο:

Probe=Q2∙ΕN0

Και εφόσον η Q είναι γνησίως φθίνουσα συνάρτηση, αφού μειώθηκε το Ε, αυξάνεται η πιθανότητα εσφαλμένου ψηφίου.

## Θέμα 3

Δίνεται το παραπάνω προσαρμοσμένο φίλτρο με κρουστική απόκριση της μορφής του σχήματος. Σχεδιάστε ένα δυαδικό σύστημα μετάδοσης (δηλαδή να καθορίσετε τις κυματομορφές μετάδοσης που είναι ισοπίθανες, τις συναρτήσεις βάσης και να σχεδιάσετε αναλυτικά τον βέλτιστο δέκτη ενός κλάδου με 2 τρόπους) που να χρησιμοποιούν το παραπάνω προσαρμοσμένο φίλτρο και υπολογίστε αναλυτικά την πιθανότητα εσφαλμένου ψηφίου του βέλτιστου δέκτη σε δίαυλο με AWGN θόρυβο μηδενικής μέσης τιμής και τυπικής απόκλισης N0/2  (φτιάχνοντας τον κατάλληλο αστερισμό).

#### Λύση

Στη δυαδική μετάδοση, μεταδίδουμε 1 από 2 σύμβολα, που αντιπροσωπεύουν τα ψηφία 0 και 1. Τα σήματα {s1t,s2(t)} που αντιστοιχούν στα ψηφία 0 και 1 είναι αντίθετα, s2t=-s1(t). Η κρουστική απόκριση είναι:

ht=32Tbt,  0≤t≤23Tb-3Tbt+3,  23Tb≤t≤Tb

Από ιδιότητα αντιμετάθεσης του σχήματος της h(t):

Άρα το s1(t) είναι:

s1t=3Tbt,  0≤t≤Tb3-32Tbt+32,  Tb3≤t≤Tb

Η ενέργεια του σήματος είναι:

Ε1=0Τbs12(t)dt=…=Tb9+2Tb9=Tb3=Ε2

Η συνάρτηση βάσης είναι:

φt=s1tE1→s1t=E1∙φ(t)

Και αφού s1t=-s2(t) ο αστερισμός είναι:

Με το σύνορο απόφασης να είναι η μεσοκάθετος της απόστασης τους, αφού τα δύο σήματα είναι ισοπίθανα. Ο βέλτιστος δέκτης μπορεί να σχεδιαστεί είτε με χρήση προσαρμοσμένου φίλτρου, είτε με συσχετιστή δέκτη (φαίνονται αντίστοιχα παρακάτω):

Αφού τα σήματα είναι ισοπίθανα, η μέση ενέργεια του συστήματος είναι:

Εμ=Ε1+Ε22=E1=Tb3

Ισχύει:

Proberror=QD2σ=QΕμ2σ=QTb32N02=Q122Τb3N0

## Θέμα 4

Να δοθεί το κύκλωμα του διακοπτόμενου διαμορφωτή μέσω του οποίου ένα διαμορφωμένο σήμα c(t) εύρους ζώνης 100kHz πολλαπλασιάζεται με συνημίτονο συχνότητας F (σε MHz).

Με χρήση κατάλληλων μαθηματικών σχέσεων, να εξηγηθεί πώς η συνδυαστική λειτουργία των επιμέρους μονάδων του κυκλώματος οδηγεί στην επιθυμητή έξοδο.

# Κανονική 19

## Θέμα 1

Δίνεται το σύνολο σημάτων που φαίνονται στο παρακάτω Σχήμα 1 για δυαδική μετάδοση πάνω από ένα δίαυλο με AWGN θόρυβο είναι μηδενικής μέσης τιμής και τυπικής απόκλισης N0/2. Το s₁(t) χρησιμοποιείται για το bit 0 και το s₂(t) για το bit 1 και είναι ισοπίθανα.

- Δείξτε αναλυτικά ότι το s₁(t) είναι ορθογώνιο του s₂(t) και βρείτε μια ορθοκανονική βάση {φ₁(t),φ₂(t)} για το συγκεκριμένο σύνολο σημάτων.

- Σχεδιάστε τη γεωμετρική αναπαράσταση των σημάτων, σημειώστε τις περιοχές απόφασης και υπολογίστε με ακρίβεια τη σχέση για τον κανόνα του βέλτιστου δέκτη.

- Αν V=2Volts και N₀=10⁻⁹W/Hz βρείτε το μέγιστο ρυθμό ψηφίων που μπορούν να μεταδοθούν με πιθανότητα λάθους μικρότερη του 10⁻⁶ (Δίνεται Q(10⁻⁶)=4,75).

- Αν υποθέσουμε ότι το s₁(t) είναι σταθερό, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε το σχήμα αλλά όχι την ενέργεια του s₂(t), τροποποιείστε το s₂(t) ώστε η πιθανότητα λάθους να είναι η μικρότερη δυνατή. Βρείτε τη νέα πιθανότητα λάθους και εξηγήστε την απάντησή σας.

### Ερώτημα Α

Τα σήματα είναι:

s1t=2VTbt,  0≤t≤Tb22VTbTb-t,  Tb2≤t≤Tb

s2t=V,  0≤t≤Tb2-V,  Tb2≤t≤Tb

Για να αποδείξουμε ότι τα σήματα είναι ορθογώνια ελέγχουμε εάν το εσωτερικό τους γινόμενο ισούται με 0:

s1s2=0Tbs1t∙s2tdt=2V2Tb∙0Tb2tdt-Tb2TbTb-tdt=…=0

Άρα είναι ορθογώνια. Επομένως, μία ορθοκανονική βάση είναι:

φ1t=s1tE1,  φ2t=s2tE2

Οι ενέργειες των δύο σημάτων είναι:

Ε1=0Τbs12(t)dt=…=4V2Tb2∙Tb312=V2Tb3

E2=0Τbs22tdt=…=Tb

Άρα:

φ1t=23TbTbt,  0≤t≤Tb223TbTbTb-t,  Tb2≤t≤Tb

φ2t=VTb,  0≤t≤Tb2-VTb,  Tb2≤t≤Tb

### Ερώτημα Β

### Ερώτημα Γ

Αφού τα σήματα είναι ισοπίθανα, η μέση ενέργεια του συστήματος είναι:

Εμ=Ε1+Ε22=V2Tb3+Tb2=V2Tb+3Τb6

Ισχύει:

Proberror=QD2σ=QΕμ2σ=QΕμ2N02=Q2Εμ2N0

Θέλουμε:

Proberror≤10-6→2Εμ2N0≥4,75→2ΕμN0≥9,5→2EμN0≥90,25→2EμN0≥90,25→Eμ≥45,125∙10-9

→V2Tb+3Τb6≥45,125∙10-9→4Tb+3Τb6≥45,125∙10-9→Τb≥38,678∙10-9sec

→fb≤0,0258∙GHz=25,8MHz

Άρα 25,8∙106 ψηφία το δευτερόλεπτο.

### Ερώτημα Δ

Ο τύπος της πιθανότητας εσφαλμένου ψηφίου είναι ο εξής:

Proberror=QD2σ=QΕμ2σ

Εφόσον η Q είναι εντόνως φθίνουσα, παρατηρούμε πως η πιθανότητα λάθους ελαχιστοποιείται όταν μεγιστοποιούμε την μέση ενέργεια τους, δηλαδή την απόσταση τους. Αυτό συμβαίνει όταν τα δύο σήματα έχουν διαφορά φάσης 180 μοίρες.

# Επαναληπτική 18

## Θέμα 2

Έστω το σύνολο των σημάτων στο Σχήμα 2 που χρησιμοποιείται για μετάδοση δυαδικών δεδομένων σε κανάλι με λευκό θόρυβο. Ο θόρυβος είναι μηδενικής μέσης τιμής και έχει τυπική απόκλιση N₀/2. Το s₁(t) χρησιμοποιείται για το bit 0 και το s₂(t) για το bit 1 και είναι ισοπίθανα.

- Βρείτε μια ορθοκανονική βάση για το σύνολο σημάτων {s₁(t),s₂(t)}.

- Σχεδιάστε τον αστερισμό των σημάτων και ορίστε με μαθηματική έκφραση τον κανόνα απόφασης.

- Καθορίστε 2 διαφορετικές υλοποιήσεις του δέκτη που επιλέγει ψηφίο με το βέλτιστο κανόνα απόφασης (με χρήση 2 κλάδων).

- Αν A=2Volt και N₀=10⁻⁸W/Hz ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός δεδομένων ώστε η πιθανότητα λάθους να είναι μικρότερη από 10⁻⁶ (Δίνεται Q⁻¹(10⁻⁶)≈4,75).

### Ερώτημα Α

Τα σήματα είναι:

s1t=A,  0≤t≤T2

s2t=A,  T2≤t≤T

Τα σήματα είναι ορθογώνια μεταξύ τους αφού:

s1s2=0Ts1t∙s2(t)dt=0

Μία ορθοκανονική βάση για αυτά τα σήματα είναι:

φ1t=s1tE1

φ2t=s2tE2

Οι ενέργειες των σημάτων:

Ε1=0Τs12tdt=A2T2=E2

Άρα η ορθοκανονική βάση είναι:

φ1t=2Τ,  0≤t≤T2

φ2t=2Τ,  T2≤t≤T

### Ερώτημα Β

Τα σήματα γράφονται:

s1t=E1∙φ1t=ΑΤ2∙φ1t

s2t=E2∙φ2t=ΑΤ2∙φ2t

Άρα ο αστερισμός είναι:

Επειδή είναι ισοπίθανα, το σύνορο απόφασης είναι η μεσοκάθετος της απόστασης τους, όπως φαίνεται και στο σχήμα. Η εξίσωση της ευθείας είναι:

y=Α2Τ2x

Η μαθηματική έκφραση του κανόνα απόφασης είναι:

r1-s112+r1-s122⋛0D1Dr2-s212+r2-s222→r1-ΑΤ22+r12⋛0D1Dr22+r2-ΑΤ22

### Ερώτημα Γ

### Ερώτημα Δ

Αφού τα σήματα είναι ισοπίθανα, η μέση ενέργεια του συστήματος είναι:

Εμ=Ε1+Ε22=E1=A2T2

Ισχύει:

Proberror=QD2σ=QΕμ2σ=QΕμ2N02=Q2Εμ2N0

Θέλουμε:

Proberror≤10-6→2Εμ2N0≥4,75→2ΕμN0≥9,5→2EμN0≥90,25→2EμN0≥90,25→Eμ≥45,125∙10-8→A2T2≥45,125∙10-8→22∙T≥90,25∙10-8→T≥22,562∙10-8

→f≤0,0443∙108→f=4,43GHz

# Κανονική 18

## Θέμα 1

Δίνεται το ακόλουθο σύνολο σημάτων για δυαδική μετάδοση δεδομένων σε κανάλι με θόρυβο AWGN:

s1t=3∙V0cos2πtTb,  0≤t≤Tb

s2t=V0sin2πtTb,  0≤t≤Tb

Ο θόρυβος είναι μηδενικής μέσης τιμής και τυπικής απόκλισης N0/2. Το χρησιμοποιείται για το bit 0 και το για το bit 1 και είναι ισοπίθανα. Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα σύντομα, με ακρίβεια και τεκμηριωμένα:

- Βρείτε μια ορθοκανονική βάση φ1t,φ2t για το παραπάνω σύνολο σημάτων. Σχεδιάστε τα σήματα s1t,s2t,φ1t,φ2t σε μια περίοδο.

- Σχεδιάστε τη Γεωμετρική Αναπαράσταση (αστερισμός) των σημάτων και σημειώστε τις περιοχές απόφασης. Βρείτε τη σχέση για τον κανόνα του βέλτιστου δέκτη.

- Βρείτε την πιθανότητα λάθος εσφαλμένου ψηφίου συναρτήσει της Q() και των μεγεθών V0,Tb,N0.

- Σχεδιάστε τον βέλτιστο δέκτη μόνο με ένα προσαρμοσμένο φίλτρο (βρείτε την κρουστική απόκριση του φίλτρου και το κατώφλι απόφασης).

- Θεωρώντας ότι η μέση ενέργεια του συνόλου των σημάτων παραμένει σταθερή τροποποιήστε το σύνολο των σημάτων στην ίδια ορθοκανονική βάση ώστε να έχουμε την ελάχιστη πιθανότητα λάθους ψηφίου.

### Ερώτημα Α

Τα σήματα είναι ορθογώνια μεταξύ τους αφού:

s1s2=0Ts1t∙s2(t)dt=0

Μία ορθοκανονική βάση για αυτά τα σήματα είναι:

φ1t=s1tE1

φ2t=s2tE2

Οι ενέργειες των σημάτων:

Ε1=0Τs12tdt=3∙V02Tb2

E2=0Τs22tdt=V02Tb2

Άρα η ορθοκανονική βάση είναι:

φ1t=2Tcos2πtTb,  0≤t≤Tb

φ2t=2Tsin2πtTb,  0≤t≤Tb

### Ερώτημα Β

### Ερώτημα Γ

Αφού τα σήματα είναι ισοπίθανα, η μέση ενέργεια του συστήματος είναι:

Εμ=Ε1+Ε22=3∙V02Tb2+V02Tb22=V02Tb

Ισχύει:

Proberror=QD2σ=QΕμ2σ=QV02Tb2N02=QV02∙2TbN0

### Ερώτημα Δ

### Ερώτημα Ε

## Θέμα 2

Δίνεται ο ακόλουθος αστερισμός:

- Να υπολογίσετε τη μέση ενέργεια του αστερισμού, να σχεδιάσετε τις περιοχές απόφασης και να υπολογίσετε το κατώφλι απόφασης.

- Να σχεδιάσετε για το συγκεκριμένο αστερισμό το βέλτιστο δέκτη συσχέτισης.

- Θεωρώντας AWGN θόρυβο με μηδενική μέση τιμή και τυπική απόκλιση Ν0/2 και τα ψηφία μετάδοσης ισοπίθανα να βρείτε την πιθανότητα λάθους εσφαλμένου ψηφίου συναρτήσει του V0,N0. Αν V0N0≫1, τι συμπέρασμα βγάζουμε για τη μετάδοση των σημάτων;

- Να βρείτε την πιθανότητα εσφαλμένου ψηφίου του υπο-βέλτιστου δέκτη με βάση το πρόσημο.

### Ερώτημα Α

Από το σχήμα μπορούμε να συμπεράνουμε πως Ε1=4V02,Ε2=9V02. Θεωρώντας τα δύο σήματα ισοπίθανα, η μέση ενέργεια είναι:

Εμ=Ε1+Ε22=132V02

Επειδή έχω θεωρήσει ισοπίθανα σήματα, το κατώφλι/σύνορο απόφασης θα είναι το μέσον της απόστασης τους, δηλαδή:

D=3V0--2V0=5V0→D2=2,5V0

point:-2V0+2,5V0=0,5V0

Άρα το σημείο 0,5V0.

### Ερώτημα Β

### Ερώτημα Γ

Η πιθανότητα εσφαλμένου ψηφίου είναι:

Proberror=QD2N02=Q5V02N0

Επιπλέον, αφού 1≪V0N0→1≪V0N0→1≪V0N0, και επειδή η Q είναι εντόνως φθίνουσα, η πιθανότητα εσφαλμένου ψηφίου προσεγγίζει το 0.

### Ερώτημα Δ

Επειδή το σύνορο δεν είναι στο μέσον την απόστασης, ο τύπος αλλάζει σε:

Proberror=Prob1∙Probr<0s=3V0+Prob2∙Probr>0s=-2V0

Ισχύει:

Probr<0s=3V0=Probs+n<0s=3V0=Probn<-3V0s=3V0=Probn<-3V0=Probn>3V0=Q3V0N02

Ομοίως:

Probr>0s=-2V0=Probs+n>0s=-2V0=Probn>2V0s=-2V0=Probn>2V0=Q2V0N02

Άρα:

Proberror=Prob1∙Q3V0N02+Prob2∙Q2V0N02=12∙Q3V0N02+12Q2V0N02